英邦小学操场围网采购项目市场询价公告（二次）

为满足学校教育与办公需求，现启东市英邦小学操场围网采购项目进行市场询价调研。

- 采购需求

| 序号 | 采购物品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球场围网 | 1、围网尺寸：围网整体高度为4米，宽度为3米，适用于大多数标准球场的围栏需求，能够有效确保场地的安全。 2、边框材料：围网的边框采用高强度热镀锌凹形方管，规格为40mm* 60mm* 2mm。热镀锌管具有出色的防腐蚀能力，能够在户外环境中长期使用，避免生锈与损坏，确保围网的稳定性和耐用性。 3、围网结构：网面采用双夹丝热镀锌焊接网设计，网丝直径为5mm + 5mm + 5mm，具有良好的强度与韧性，能够有效承受外力撞击，防止网面破损或变形。 4、网孔尺寸：网孔尺寸为5.5cm* 20cm，网孔大小合理，既能确保视野通透，又能有效防止物体或人员穿越，增强安全性。 5、表面处理：围网表面经过高温静电喷涂处理，颜色为墨绿色。高温静电喷涂可有效提高围网的抗紫外线、抗腐蚀能力，延长使用寿命，同时墨绿色的色调有较好的视觉协调性，适合大多数户外运动场地的环境。 | 1280 | 平方米 |
| 2 | 双开门1 | 3.9m*2.88m宽度双开门。 1、门内框采用40*80mm的热镀锌方管，壁厚为3mm。热镀锌处理不仅提高了管材的抗腐蚀性能，确保门框在户外环境中具有更长的使用寿命，同时增强了门框的结构强度和稳定性，防止生锈和磨损。 2、门外框加装80*80mm热镀锌方管，壁厚3mm，门外框净高2880mm。 3、表面处理：门框表面经过高温烤漆处理，涂层采用墨绿色，能够提供良好的抗紫外线和耐候性，保证长时间使用后不易褪色，且具有较高的美观性，适配球场等体育场所的整体视觉效果。 4、门锁配置：双开门配备成品门锁，确保门的安全性与可靠性，方便使用者开关门锁，增加了门的安全管理功能。 | 1 | 个 |
| 3 | 双开门2 | 3.9m*2.58m宽度双开门。 1、门内框采用40*80mm的热镀锌方管，壁厚为3mm。热镀锌处理不仅提高了管材的抗腐蚀性能，确保门框在户外环境中具有更长的使用寿命，同时增强了门框的结构强度和稳定性，防止生锈和磨损。 2、门外框加装80*80mm热镀锌方管，壁厚3mm，门外框净高2580mm。 3、表面处理：门框表面经过高温烤漆处理，涂层采用墨绿色，能够提供良好的抗紫外线和耐候性，保证长时间使用后不易褪色，且具有较高的美观性，适配球场等体育场所的整体视觉效果。 4、门锁配置：双开门配备成品门锁，确保门的安全性与可靠性，方便使用者开关门锁，增加了门的安全管理功能。 | 1 | 个 |
| 4 | 旧立柱翻新 | 除锈，去爆皮，打磨，外喷漆颜色与围栏颜色保持一致，有部分腐蚀严重的进行修补修复。 | 110 | 根 |

二、报价供应商的要求：

1、报价供应商具有有效的营业执照；

三、约定事项

1.参与报价的单位需将法人营业执照复印件和市场询价表于2026年5月13日10:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市汇龙镇台角一路88号英邦小学，联系人：钮老师，联系电话：15051208570

2.报价必须满足上述技术参数的相关要求，否则视为无效报价。

3.履约保证金：合同价10%，验收合格后一次性返还。

4.质保期限：3年。

5.拟定支付方式及期限：所有货物完成供货及安装，并经采购单位验收和启东市市场监督管理局检测合格后，凭启东市市场监督管理局出具的告知书（如有）和采购单位验收合格单等相关证明材料，第一次付合同价的52.5%，验收合格后一年起付至合同价的95%，余款于服务期（质保三年）满后经学校认可后一次性付清。

6.报价费用说明：报价时请考虑操场原围网拆除费用、围网的搬运费用及搬运、安装过程中可能需要的一切费用，项目实施过程中不再另行追加。

7.所有报价单均需加盖报价单位公章。

8.其他：⑴请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，将报上级部门进行处理；⑵本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；⑶本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市英邦小学

2026年5月8日

英邦小学操场围网采购项目市场询价表（二次）

| 操场铁艺围网项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购物品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 球场围网 | 1、围网尺寸：围网整体高度为4米，宽度为3米，适用于大多数标准球场的围栏需求，能够有效确保场地的安全。 2、边框材料：围网的边框采用高强度热镀锌凹形方管，规格为40mm* 60mm* 2mm。热镀锌管具有出色的防腐蚀能力，能够在户外环境中长期使用，避免生锈与损坏，确保围网的稳定性和耐用性。 3、围网结构：网面采用双夹丝热镀锌焊接网设计，网丝直径为5mm + 5mm + 5mm，具有良好的强度与韧性，能够有效承受外力撞击，防止网面破损或变形。 4、网孔尺寸：网孔尺寸为5.5cm* 20cm，网孔大小合理，既能确保视野通透，又能有效防止物体或人员穿越，增强安全性。 5、表面处理：围网表面经过高温静电喷涂处理，颜色为墨绿色。高温静电喷涂可有效提高围网的抗紫外线、抗腐蚀能力，延长使用寿命，同时墨绿色的色调有较好的视觉协调性，适合大多数户外运动场地的环境。 | 1280 | 平方米 |  |  |
| 2 | 双开门1 | 3.9m*2.88m宽度双开门。 1、门内框采用40*80mm的热镀锌方管，壁厚为3mm。热镀锌处理不仅提高了管材的抗腐蚀性能，确保门框在户外环境中具有更长的使用寿命，同时增强了门框的结构强度和稳定性，防止生锈和磨损。 2、门外框加装80*80mm热镀锌方管，壁厚3mm，门外框净高2880mm。 3、表面处理：门框表面经过高温烤漆处理，涂层采用墨绿色，能够提供良好的抗紫外线和耐候性，保证长时间使用后不易褪色，且具有较高的美观性，适配球场等体育场所的整体视觉效果。 4、门锁配置：双开门配备成品门锁，确保门的安全性与可靠性，方便使用者开关门锁，增加了门的安全管理功能。 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 双开门2 | 3.9m*2.58m宽度双开门。 1、门内框采用40*80mm的热镀锌方管，壁厚为3mm。热镀锌处理不仅提高了管材的抗腐蚀性能，确保门框在户外环境中具有更长的使用寿命，同时增强了门框的结构强度和稳定性，防止生锈和磨损。 2、门外框加装80*80mm热镀锌方管，壁厚3mm，门外框净高2580mm。 3、表面处理：门框表面经过高温烤漆处理，涂层采用墨绿色，能够提供良好的抗紫外线和耐候性，保证长时间使用后不易褪色，且具有较高的美观性，适配球场等体育场所的整体视觉效果。 4、门锁配置：双开门配备成品门锁，确保门的安全性与可靠性，方便使用者开关门锁，增加了门的安全管理功能。 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 旧立柱翻新 | 除锈，去爆皮，打磨，外喷漆颜色与围栏颜色保持一致，有部分腐蚀严重的进行修补修复。 | 110 | 根 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

报价日期：