2026年启东市全民健身设施提档升级服务项目

市场询价公告

2026年启东市全民健身设施提档升级服务项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 采购需求：

2026年启东市全民健身设施提档升级服务，具体如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 告示牌 | 只 | 10 | ★外形尺寸≥820mm×114mm×1280mm ★1、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材，主要承载≥Φ42mm×3.0mm或≥30mm×20m×2.5mm 应采用横式牌面，牌面尺寸(800～900)×(500～600)mm，板材厚度≥1mm，人体易接触区域不应有钩挂、缠绕结构；牌面采用夹层式设计，防止产生刮伤的可能；安装采用直埋方式； 2、告示牌至少包含以下内容：简明的的热身运动说明、图示方式介绍正确的锻炼方法、安全警示说明、发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明、器材供应商的全称及售后服务电话、管理维护单位及联系电话。 3、设计方案应符合国家体育总局《关于印发<彩票公益金资助项目宣传管理办法>的通知》中《体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范》的规定，注明“启东市教育体育局捐赠”并喷绘或镌刻“中国体育彩票公益金资助及LOGO标识”，附上产品具有可识别的售后服务系统智能二维码。 ★4、所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书。所投产品所有产品必须同一品牌，外形尺寸、主要材料、结构、主要承载立柱尺寸：主立柱截面（外形、规格）、主要承载横梁尺寸等技术参数必须与提供的对应质量认证证书中产品描述内容保持一致，同时提供网页查询的截图，否则视为未实质性响应处理。 所投产品所有产品必须同一品牌。 |  |
| 2 | 肋木架（肋木） | 只 | 10 | ★外形尺寸≥1228mm×114mm×2100mm ★1、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm；横梁采用≥Φ32mm×2.5mm的标准管材，立柱上部无钩挂结构； 无头部卡夹危险； 2、最低横杆下缘距地面429mm ，无身体卡夹危险； 3、器材安全警示采用图示方式提示使用者可能存在风险； 4、安装方式：直埋式； 5、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； ★6、所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书。所投产品所有产品必须同一品牌，外形尺寸、主要材料、结构、主要承载立柱尺寸：主立柱截面（外形、规格）、主要承载横梁尺寸等技术参数必须与提供的对应质量认证证书中产品描述内容保持一致，同时提供网页查询的截图，否则视为未实质性响应处理。 所投产品所有产品必须同一品牌。 附上产品具有可识别的售后服务系统智能二维码。 |  |
| 3 | 天梯（云梯） | 只 | 10 | ★外形尺寸≥2870mm×877mm×2142mm ★1、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm；主要承载≥Φ48mm×3.0mm的标准管材，满足GB19272—2024标准中相关静载荷、稳定性要求； 2、立柱上部无钩挂结构； 3、主要功能：锻练上肢及胸部的力量，提高肩部和后背的灵活性； 4、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； ★5、所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书。所投产品所有产品必须同一品牌，外形尺寸、主要材料、结构、主要承载立柱尺寸：主立柱截面（外形、规格）、主要承载横梁尺寸等技术参数必须与提供的对应质量认证证书中产品描述内容保持一致，同时提供网页查询的截图，否则视为未实质性响应处理。 所投产品所有产品必须同一品牌。 附上产品具有可识别的售后服务系统智能二维码。 |  |
| 4 | 漫步机（太空、二位、双位漫步机） | 只 | 10 | ★外形尺寸≥2047mm×541mm×1101mm ★1、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材，满足GB19272—2024标准中相关静载荷、稳定性要求；转动部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水、防尘措施； ★2、主要承载尺寸：≥60mm×40mm×3mm或≥Φ42mm×3.0mm； 3、器材部件间不存在刚性碰撞；踏板的主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸台的高度为30mm，长度大于踏板周长的2/3，摆动幅度有加以约束，且单侧摆动幅度为60º； 4、安装方式：直埋式； 5、主要功能：增强下肢的活动能力，提高身体协调性； ★6、所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书。所投产品所有产品必须同一品牌，外形尺寸、主要材料、结构、主要承载立柱尺寸：主立柱截面（外形、规格）、主要承载横梁尺寸等技术参数必须与提供的对应质量认证证书中产品描述内容保持一致，同时提供网页查询的截图，否则视为未实质性响应处理。 所投产品所有产品必须同一品牌。 附上产品具有可识别的售后服务系统智能二维码。 |  |
| 5 | 坐蹬器（二人、双人、双位蹬力 | 只 | 10 | ★外形尺寸≥1975mm×400mm×1363mm ★1、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材，满足GB19272—2024标准中相关静载荷、稳定性要求；转动部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水、防尘措施； ★2、主要承载尺寸：≥80mm×40mm×3mm或Φ60mm×3.0mm； 3、器材部件间不存在刚性碰撞；踏板的主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸台的高度为30mm，长度大于踏板周长的2/3，摆动幅度有加以约束，且单侧摆动幅度为60º； 4、安装方式：直埋式； 5、主要功能：增强下肢的活动能力，提高身体协调性； ★6、所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书。所投产品所有产品必须同一品牌，外形尺寸、主要材料、结构、主要承载立柱尺寸：主立柱截面（外形、规格）、主要承载横梁尺寸等技术参数必须与提供的对应质量认证证书中产品描述内容保持一致，同时提供网页查询的截图，否则视为未实质性响应处理。 所投产品所有产品必须同一品牌。 附上产品具有可识别的售后服务系统智能二维码。 |  |
| 6 | 上肢牵引器 | 只 | 10 | ★外形尺寸≥733mm×622mm×2410mm ★1、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm；主要承载≥Φ60mm×3.0mm的标准管材，并与其他管材同时满足GB19272—2024标准中相关静载荷、稳定性要求； 2、把手端部直径≥52mm，无穿刺危险；把手重量≤600克；轴承座设有限位装置且无刚性碰撞；立柱采用钢制封头，可防止雨水流入； 3、安装方式：直埋式； 4、主要功能：增强肩关节柔韧力量； 5、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； ★6、所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书。所投产品所有产品必须同一品牌，外形尺寸、主要材料、结构、主要承载立柱尺寸：主立柱截面（外形、规格）、主要承载横梁尺寸等技术参数必须与提供的对应质量认证证书中产品描述内容保持一致，同时提供网页查询的截图，否则视为未实质性响应处理。 所投产品所有产品必须同一品牌。 附上产品具有可识别的售后服务系统智能二维码。 |  |
| 7 | 三位扭腰器（转腰器、扭腰器） | 只 | 10 | ★外形尺寸≥1325×1190×1130mm ★1.主立柱≥Φ114mm×3mm钢管； ★2.主要承载≥Φ32mm×3mm钢管； 3.可三人同时使用； 4.转动部位采用可承受轴向推力的国家标准哈尔滨6205高精度含油封闭滚动轴承，并具有防水功能； 5.转盘采用钢制冲压而成,直径Φ320mm，表面采用凹凸设计，具有防滑措施，防滑面40192mm²，摩擦系数0.6； ★6、所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书。所投产品所有产品必须同一品牌，外形尺寸、主要材料、结构、主要承载立柱尺寸：主立柱截面（外形、规格）、主要承载横梁尺寸等技术参数必须与提供的对应质量认证证书中产品描述内容保持一致，同时提供网页查询的截图，否则视为未实质性响应处理。 所投产品所有产品必须同一品牌。 附上产品具有可识别的售后服务系统智能二维码。 |  |
| 8 | 腰背按摩器 | 只 | 10 | ★外形尺寸≥920×747×1327mm ★1.、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm；主要承载≥60mm×40mm×3.0mm或≥Φ89mm×δ3mm钢管的标准管材，满足GB19272—2024标准中相关静载荷、稳定性要求； 2、立柱顶部无刚性封闭结构； 3、安装方式：直埋式； 4、主要功能：两人可同时使用，主要锻炼腰、背部肌肉，缓解腰、背部疲劳； 5、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； ★6、所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书。所投产品所有产品必须同一品牌，外形尺寸、主要材料、结构、主要承载立柱尺寸：主立柱截面（外形、规格）、主要承载横梁尺寸等技术参数必须与提供的对应质量认证证书中产品描述内容保持一致，同时提供网页查询的截图，否则视为未实质性响应处理。 所投产品所有产品必须同一品牌。 附上产品具有可识别的售后服务系统智能二维码。 |  |
| 9 | 太极揉推器 | 只 | 10 | ★外形尺寸≥1077×1065×1293mm ★1、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm；主要承载≥Φ60mm×3.0mm或60mm×120mm×3.0mm的标准管材，并与其他管材同时满足GB19272—2024标准中相关静载荷、稳定性要求； 2、立柱顶部无刚性封闭结构； 3、主要功能：增强肩肘髋膝等部位的活动能力，适于老年人； 4、安装方式：直埋式； 5、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； ★6、所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书。所投产品所有产品必须同一品牌，外形尺寸、主要材料、结构、主要承载立柱尺寸：主立柱截面（外形、规格）、主要承载横梁尺寸等技术参数必须与提供的对应质量认证证书中产品描述内容保持一致，同时提供网页查询的截图，否则视为未实质性响应处理。 所投产品所有产品必须同一品牌。 附上产品具有可识别的售后服务系统智能二维码。 |  |
| 10 | 背肌引体训练器 | 只 | 10 | ★外形尺寸不小于1009mm×759mm×2180mm ★1、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm；主要承载采用≥Φ60mm×3.0mm的标准管材，满足GB19272—2024标准中相关静载荷、稳定性要求； 2、人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构；背肌板采用整体式塑料版面，舒适耐用； 3、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡； 4、主要功能：锻炼腹部、胸背部及上肢肌肉，增强核心力量； ★5、所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书。所投产品所有产品必须同一品牌，外形尺寸、主要材料、结构、主要承载立柱尺寸：主立柱截面（外形、规格）、主要承载横梁尺寸等技术参数必须与提供的对应质量认证证书中产品描述内容保持一致，同时提供网页查询的截图，否则视为未实质性响应处理。 所投产品所有产品必须同一品牌。 附上产品具有可识别的售后服务系统智能二维码。 |  |
| 11 | 室外乒乓球台 | 张 | 6 | ★器材整体需符合《室外健身器材的安全通用标准（GB19272-2024）要求：外形尺寸≥2740mm×1535mm×912mm，主立柱≥Φ60mm×3.0mm钢管。 1、球台台面材质需采用适于室外使用的SMC材质，材质需防水、抗寒、耐热，能长期保持不变形、不翘曲、不开裂。 2、台面底部需用网格加强筋结构. 3、球台端、边线和中线颜色：白色，无手感凸起厚度。 4、球台台面颜色：蓝色，无光泽。 5、球台弹性：230mm～260m。 ★6、所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书。所投产品所有产品必须同一品牌，外形尺寸、主要材料、结构、主要承载立柱尺寸：主立柱截面（外形、规格）、主要承载横梁尺寸等技术参数必须与提供的对应质量认证证书中产品描述内容保持一致，同时提供网页查询的截图，否则视为未实质性响应处理。 所投产品所有产品必须同一品牌。 附上产品具有可识别的售后服务系统智能二维码。 |  |
| 特别提醒： 1.带★部分为强制条件，必须满足，且提供的证明材料均须真实有效，否则视为无效报价。 2.所有混凝土基坑满足GB19272-2024标准进行器材安装。 3.室外健身设施器材中标方负责器材全部录入省全民健身设施管理维护信息平台，绑定站点和器材。 注意：因各产品命名方式不同，报价单位所报产品须满足参考图片所示功能要求。对于固定参数与采购需求中技术参数一致视为无偏离，高于固定参数与采购需求中技术参数的为正偏离，低于固定参数与采购需求中技术参数的负偏离，负偏离为不满足采购要求。 |  |  |  |  |  |

二、约定事项

1.参与报价的供应商于2026年3月20日17:00前，需将法人营业执照复印件、采购清单中需提供的证明材料、市场询价表等材料加盖单位公章扫描发送至1205125764@qq.com,联系人：施先生，联系电话：0513-83312372。

2.市场询价必须满足技术参数的相关要求，否则视为无效报价。

3.质保期：八年，自安装完成经验收合格之日起。

4.履约保证金：项目合同价的10%，成交供应商的履约保证金须在合同签订前汇入采购单位指定账户。

5.付款方式：凭启东市市场监督管理局检测合格报告(如有)，经验收合格后付合同价的90%（提供一切相关证明材料），余款10%于验收合格满八年后且经采购单位确认后一次性付清。

6.报价费用：报价中包括但不限于货物设计、货物及其附件的采购制作、包装、运输、保险、装卸、二次搬运、安装、调试、税金、检测检验、验收、材料价格涨跌风险费用、国家政策性调整风险、质保期维保、管理费、利润、咨询费，以及供应商认为需要的为完成本项目所需的其他费用等。

7.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位将被列入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市教育体育局

2026年3月16日

附件：

2026年启东市全民健身设施提档升级服务项目市场询价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 参考图片 | 品牌 | 单价（元） | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 告示牌 | 只 | 10 | ★外形尺寸≥820mm×114mm×1280mm ★1、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材，主要承载≥Φ42mm×3.0mm或≥30mm×20m×2.5mm 应采用横式牌面，牌面尺寸(800～900)×(500～600)mm，板材厚度≥1mm，人体易接触区域不应有钩挂、缠绕结构；牌面采用夹层式设计，防止产生刮伤的可能；安装采用直埋方式； 2、告示牌至少包含以下内容：简明的的热身运动说明、图示方式介绍正确的锻炼方法、安全警示说明、发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明、器材供应商的全称及售后服务电话、管理维护单位及联系电话。 3、设计方案应符合国家体育总局《关于印发<彩票公益金资助项目宣传管理办法>的通知》中《体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范》的规定，注明“启东市教育体育局捐赠”并喷绘或镌刻“中国体育彩票公益金资助及LOGO标识”，附上产品具有可识别的售后服务系统智能二维码。 ★4、所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书。所投产品所有产品必须同一品牌，外形尺寸、主要材料、结构、主要承载立柱尺寸：主立柱截面（外形、规格）、主要承载横梁尺寸等技术参数必须与提供的对应质量认证证书中产品描述内容保持一致，同时提供网页查询的截图，否则视为未实质性响应处理。 所投产品所有产品必须同一品牌。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 肋木架（肋木） | 只 | 10 | ★外形尺寸≥1228mm×114mm×2100mm ★1、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm；横梁采用≥Φ32mm×2.5mm的标准管材，立柱上部无钩挂结构； 无头部卡夹危险； 2、最低横杆下缘距地面429mm ，无身体卡夹危险； 3、器材安全警示采用图示方式提示使用者可能存在风险； 4、安装方式：直埋式； 5、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； ★6、所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书。所投产品所有产品必须同一品牌，外形尺寸、主要材料、结构、主要承载立柱尺寸：主立柱截面（外形、规格）、主要承载横梁尺寸等技术参数必须与提供的对应质量认证证书中产品描述内容保持一致，同时提供网页查询的截图，否则视为未实质性响应处理。 所投产品所有产品必须同一品牌。 附上产品具有可识别的售后服务系统智能二维码。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 天梯（云梯） | 只 | 10 | ★外形尺寸≥2870mm×877mm×2142mm ★1、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm；主要承载≥Φ48mm×3.0mm的标准管材，满足GB19272—2024标准中相关静载荷、稳定性要求； 2、立柱上部无钩挂结构； 3、主要功能：锻练上肢及胸部的力量，提高肩部和后背的灵活性； 4、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； ★5、所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书。所投产品所有产品必须同一品牌，外形尺寸、主要材料、结构、主要承载立柱尺寸：主立柱截面（外形、规格）、主要承载横梁尺寸等技术参数必须与提供的对应质量认证证书中产品描述内容保持一致，同时提供网页查询的截图，否则视为未实质性响应处理。 所投产品所有产品必须同一品牌。 附上产品具有可识别的售后服务系统智能二维码。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 漫步机（太空、二位、双位漫步机） | 只 | 10 | ★外形尺寸≥2047mm×541mm×1101mm ★1、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材，满足GB19272—2024标准中相关静载荷、稳定性要求；转动部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水、防尘措施； ★2、主要承载尺寸：≥60mm×40mm×3mm或≥Φ42mm×3.0mm； 3、器材部件间不存在刚性碰撞；踏板的主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸台的高度为30mm，长度大于踏板周长的2/3，摆动幅度有加以约束，且单侧摆动幅度为60º； 4、安装方式：直埋式； 5、主要功能：增强下肢的活动能力，提高身体协调性； ★6、所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书。所投产品所有产品必须同一品牌，外形尺寸、主要材料、结构、主要承载立柱尺寸：主立柱截面（外形、规格）、主要承载横梁尺寸等技术参数必须与提供的对应质量认证证书中产品描述内容保持一致，同时提供网页查询的截图，否则视为未实质性响应处理。 所投产品所有产品必须同一品牌。 附上产品具有可识别的售后服务系统智能二维码。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 坐蹬器（二人、双人、双位蹬力 | 只 | 10 | ★外形尺寸≥1975mm×400mm×1363mm ★1、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材，满足GB19272—2024标准中相关静载荷、稳定性要求；转动部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水、防尘措施； ★2、主要承载尺寸：≥80mm×40mm×3mm或Φ60mm×3.0mm； 3、器材部件间不存在刚性碰撞；踏板的主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸台的高度为30mm，长度大于踏板周长的2/3，摆动幅度有加以约束，且单侧摆动幅度为60º； 4、安装方式：直埋式； 5、主要功能：增强下肢的活动能力，提高身体协调性； ★6、所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书。所投产品所有产品必须同一品牌，外形尺寸、主要材料、结构、主要承载立柱尺寸：主立柱截面（外形、规格）、主要承载横梁尺寸等技术参数必须与提供的对应质量认证证书中产品描述内容保持一致，同时提供网页查询的截图，否则视为未实质性响应处理。 所投产品所有产品必须同一品牌。 附上产品具有可识别的售后服务系统智能二维码。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 上肢牵引器 | 只 | 10 | ★外形尺寸≥733mm×622mm×2410mm ★1、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm；主要承载≥Φ60mm×3.0mm的标准管材，并与其他管材同时满足GB19272—2024标准中相关静载荷、稳定性要求； 2、把手端部直径≥52mm，无穿刺危险；把手重量≤600克；轴承座设有限位装置且无刚性碰撞；立柱采用钢制封头，可防止雨水流入； 3、安装方式：直埋式； 4、主要功能：增强肩关节柔韧力量； 5、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； ★6、所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书。所投产品所有产品必须同一品牌，外形尺寸、主要材料、结构、主要承载立柱尺寸：主立柱截面（外形、规格）、主要承载横梁尺寸等技术参数必须与提供的对应质量认证证书中产品描述内容保持一致，同时提供网页查询的截图，否则视为未实质性响应处理。 所投产品所有产品必须同一品牌。 附上产品具有可识别的售后服务系统智能二维码。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 三位扭腰器（转腰器、扭腰器） | 只 | 10 | ★外形尺寸≥1325×1190×1130mm ★1.主立柱≥Φ114mm×3mm钢管； ★2.主要承载≥Φ32mm×3mm钢管； 3.可三人同时使用； 4.转动部位采用可承受轴向推力的国家标准哈尔滨6205高精度含油封闭滚动轴承，并具有防水功能； 5.转盘采用钢制冲压而成,直径Φ320mm，表面采用凹凸设计，具有防滑措施，防滑面40192mm²，摩擦系数0.6； ★6、所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书。所投产品所有产品必须同一品牌，外形尺寸、主要材料、结构、主要承载立柱尺寸：主立柱截面（外形、规格）、主要承载横梁尺寸等技术参数必须与提供的对应质量认证证书中产品描述内容保持一致，同时提供网页查询的截图，否则视为未实质性响应处理。 所投产品所有产品必须同一品牌。 附上产品具有可识别的售后服务系统智能二维码。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 腰背按摩器 | 只 | 10 | ★外形尺寸≥920×747×1327mm ★1.、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm；主要承载≥60mm×40mm×3.0mm或≥Φ89mm×δ3mm钢管的标准管材，满足GB19272—2024标准中相关静载荷、稳定性要求； 2、立柱顶部无刚性封闭结构； 3、安装方式：直埋式； 4、主要功能：两人可同时使用，主要锻炼腰、背部肌肉，缓解腰、背部疲劳； 5、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； ★6、所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书。所投产品所有产品必须同一品牌，外形尺寸、主要材料、结构、主要承载立柱尺寸：主立柱截面（外形、规格）、主要承载横梁尺寸等技术参数必须与提供的对应质量认证证书中产品描述内容保持一致，同时提供网页查询的截图，否则视为未实质性响应处理。 所投产品所有产品必须同一品牌。 附上产品具有可识别的售后服务系统智能二维码。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 太极揉推器 | 只 | 10 | ★外形尺寸≥1077×1065×1293mm ★1、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm；主要承载≥Φ60mm×3.0mm或60mm×120mm×3.0mm的标准管材，并与其他管材同时满足GB19272—2024标准中相关静载荷、稳定性要求； 2、立柱顶部无刚性封闭结构； 3、主要功能：增强肩肘髋膝等部位的活动能力，适于老年人； 4、安装方式：直埋式； 5、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； ★6、所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书。所投产品所有产品必须同一品牌，外形尺寸、主要材料、结构、主要承载立柱尺寸：主立柱截面（外形、规格）、主要承载横梁尺寸等技术参数必须与提供的对应质量认证证书中产品描述内容保持一致，同时提供网页查询的截图，否则视为未实质性响应处理。 所投产品所有产品必须同一品牌。 附上产品具有可识别的售后服务系统智能二维码。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 背肌引体训练器 | 只 | 10 | ★外形尺寸不小于1009mm×759mm×2180mm ★1、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm；主要承载采用≥Φ60mm×3.0mm的标准管材，满足GB19272—2024标准中相关静载荷、稳定性要求； 2、人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构；背肌板采用整体式塑料版面，舒适耐用； 3、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡； 4、主要功能：锻炼腹部、胸背部及上肢肌肉，增强核心力量； ★5、所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书。所投产品所有产品必须同一品牌，外形尺寸、主要材料、结构、主要承载立柱尺寸：主立柱截面（外形、规格）、主要承载横梁尺寸等技术参数必须与提供的对应质量认证证书中产品描述内容保持一致，同时提供网页查询的截图，否则视为未实质性响应处理。 所投产品所有产品必须同一品牌。 附上产品具有可识别的售后服务系统智能二维码。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 室外乒乓球台 | 张 | 6 | ★器材整体需符合《室外健身器材的安全通用标准（GB19272-2024）要求：外形尺寸≥2740mm×1535mm×912mm，主立柱≥Φ60mm×3.0mm钢管。 1、球台台面材质需采用适于室外使用的SMC材质，材质需防水、抗寒、耐热，能长期保持不变形、不翘曲、不开裂。 2、台面底部需用网格加强筋结构. 3、球台端、边线和中线颜色：白色，无手感凸起厚度。 4、球台台面颜色：蓝色，无光泽。 5、球台弹性：230mm～260m。 ★6、所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书。所投产品所有产品必须同一品牌，外形尺寸、主要材料、结构、主要承载立柱尺寸：主立柱截面（外形、规格）、主要承载横梁尺寸等技术参数必须与提供的对应质量认证证书中产品描述内容保持一致，同时提供网页查询的截图，否则视为未实质性响应处理。 所投产品所有产品必须同一品牌。 附上产品具有可识别的售后服务系统智能二维码。 |  |  |  |  |  |
| 总价：大写人民币 （小写 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.带★部分为强制条件，必须满足，且提供的证明材料均须真实有效，否则视为无效报价。 2.所有混凝土基坑满足GB19272-2024标准进行器材安装。 3.室外健身设施器材中标方负责器材全部录入省全民健身设施管理维护信息平台，绑定站点和器材。 注意：因各产品命名方式不同，报价单位所报产品须满足参考图片所示功能要求。对于固定参数与采购需求中技术参数一致视为无偏离，高于固定参数与采购需求中技术参数的为正偏离，低于固定参数与采购需求中技术参数的负偏离，负偏离为不满足采购要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日  期：