启东市蝶湖中学2025年化学实验室及准备室采购与安装项目

招标文件

启东市蝶湖中学

2025年6月10日

地址: 启东市汇龙镇黄浦江路1800号

邮政编码：226200

启东教育体育信息网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

- 第一部分  投标邀请

启东市蝶湖中学就[启东市蝶湖中学2025年化学实验室及准备室采购与安装项目]进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(启东市蝶湖中学2025年化学实验室及准备室采购与安装项目)招标项目的潜在投标人应在启东教育体育信息网获取招标文件，并于2025年7月1日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：启东市蝶湖中学2025年化学实验室及准备室采购与安装项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：249715元

最高限价：249715元

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.对于参与报价的供应商，具有有效的营业执照。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）由于本项目所涉及的水、电基本不到位，为保证设施设备的使用，必须完成水、电及装修配套改造，投标供应商必须在规定的时间内进行充分的现场勘查，以便获取有关编制响应文件和签署合同所涉及的现场资料。提供经采购人踏勘负责人签字或盖章的《现场踏勘回执函》。

三、获取招标文件

时间：自本招标公告上网发布之日起。

地点：在启东市教育体育局官网自行下载标书。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件时间：2025年7月1日13：30-14：00（北京时间），只接受直接送达，逾时，采购单位将拒绝接受投标文件。

开标时间：2025年7月1日14点00分

地点：启东市蝶湖中学行政楼二楼会议室。

五、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：见面开标模式

3、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：启东市蝶湖中学

地址：启东市汇龙镇黄浦江路1800号

联系人：顾老师

联系方式：0513-80285818

- 第二部分  投标须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，启东市蝶湖中学在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购人不收取标书工本费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释。

### （二）招标文件

#### 1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在启东教育体育信息网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### （三）投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.投标文件构成

2.1 投标人编写的响应文件应包括资格、资信证明文件，商务技术标文件，价格标文件。投标人按“第五部分 响应文件组成”要求编写投标文件。

#### 3.投标文件的密封、签署、提交

3.1投标文件必须提供1份正本2份副本。

3.2投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）打印并装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.3投标人的投标文件分三包密封，一包资格、资信证明文件、一包商务技术标、一包价格标（每包内含相应文件正副本）；投标人必须将资格、资信证明文件，商务技术标，价格标分开封装。

3.4投标人应在投标文件密封袋上标明：采购人名称、项目名称、投标人名称、投标文件名称（如：“资格、资信证明文件”、“商务技术标”、“价格标”）。

3.5所有投标文件密封袋的封口处均应加盖投标人印章。

3.6如果投标人未按上述要求装订密封及加写标记，将作无效投标文件处理。

#### 4.投标文件的盖章要求

4.1投标文件必须加盖骑缝章或每页盖章。

4.2投标文件如有修改、行间内插字和增删，修改处应由投标人加盖投标人的印章。

4.3投标文件均需打印并装订成册，签字使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，如因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。投标人应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

#### 5.投标有效期

5.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 6.投标有效期的延长

6.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### （四）投标文件的递交

#### 1.投标文件的递交

1.1供应商应当在响应文件提交截止时间前提交按照招标文件要求密封的响应文件。

- 2.投标截止日期

- 2.1供应商提交响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的响应文件提交截止时间。供应商应充分考虑考虑天气、快递速度、路程等因素，如因供应商自身原因造成的后果由供应商自行承担全部责任。

- 2.2采购人可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3.投标文件的拒收

- 3.1采购人拒绝接收未按照招标文件要求密封的招标响应文件，拒绝接收在招标响应文件接收截止时间后送达（以送达签收时间为准）的招标响应文件。

- 4.投标文件的撤回和修改

- 4.1 响应文件的撤回

4.1.1 响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其响应文件。

4.1.2 供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目招标活动。

4.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其响应文件进行修改，供应商必须将修改招标响应文件的书面材料密封后提交给采购人，同时在封套上标明“修改招标响应文件”和“开标时启封”字样。采购人可以予以接收，但不退换招标响应文件。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为招标响应文件的组成部分。

4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的招标响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### （五）开标与评标

#### 1开标

1.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由采购人组织，在招标公告中规定的时间和地点进行招标，并公布各供应商的最后报价。

#### 2评标委员会

2.1 开标后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

3.4 采购人和评委会不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的供应商应派人按评委会规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审为资格性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查。进入评标程序后，由评委会从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.2未通过资格审查的供应商人，采购人将以现场告知未通过资格审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查的原因。

5.2在正式评标之前，评委会将首先审查每份响应文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则认定。评委会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4评委会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并现场告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标活动将被拒绝。

5.6评委会将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌产品且通过资格审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及评委会联系。

6. 被认定为未实质性响应招标文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1投标人未按照招标文件要求密封递交投标文件的。

6.1.2同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.5未通过符合性检查的。

6.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.7投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.10本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖公章。

6.1.12投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.13商务技术分不满30分的。

6.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2出现下列情形之一的，招标失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加投标的供应商或者在评审期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人授权评委会在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购人将在“启东市教育体育局官网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

为方便供应商提起质疑，供应商可通过邮寄方式向采购人提交以书面形式的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3．成交通知书

3.l成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

1.2招标文件、成交供应商的响应文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 第三部分  项目需求

一、采购货物清单

| 化学实验室设备配置【1间】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台 | 3000×700×900 | 台面：采用知名品牌12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚1.0mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 导轨：三节式，静音。▲防腐三节静音导轨防腐性能要求：以《GB/T 10125-2021》为测试方法进行中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾达到10级。（具有第三方检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告复印件，检测内容完全符合要求，不得缺项、漏项。） 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。▲不锈钢拉手防腐性能要求：以《GB/T 10125-2021》为测试方法进行中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾达到10级。（具有第三方检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告复印件，检测内容完全符合要求，不得缺项、漏项。） 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 ▲五金件（螺丝）防腐性能要求：以《QB/T 3826-1999(2009) 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》为检测依据进行18h中性盐雾的耐腐蚀试验，18h中性盐雾试验检测结果达到10级。（具有第三方检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告复印件，检测内容完全符合要求，不得缺项、漏项。） 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师主控电源 | 500*260 | 安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的铝塑面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作 220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 | 1 | 套 |
| 3 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |
| 4 | 水槽 | 550×450×310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |
| 5 | 台式洗眼器装置 | 双口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台 |
| 6 | 学生实验台 | 3000×1200×780mm | 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、抗菌、耐高温。 结构：新型塑铝结构,学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方，便于清理，不囤积垃圾。 桌身：由桌腿、立柱、横梁组成，各部分连接设置专用定位件，便于组装及拆卸。 立柱：采用40*100mm，壁厚1.5mm，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合；横梁：采用24.5*30mm，壁厚1.5mm；下支撑连接板：采用120*11mm，壁厚1.5mm；材料均采用优质铝镁合金，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 桌腿：长450mm宽40mm高90mm，壁厚4.5mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 书包斗：440*298*160，采用PP材料，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，镂空造型，造型时尚。 产品特点：无味无毒、无甲醛释放、强度坚韧、不易变形、耐酸、耐碱、抗腐蚀、防尘防水等功能。 可调桌脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，注塑成型。 | 6 | 张 |
| 7 | 实验台水槽柜 | 435*580*800/1070 | （1）产品外观尺寸：长435*580*800/1070mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体：内径尺寸：360*300*195，采用PP改性材料注塑成型，壁厚5.0mm。 ▲提供第三方专业检测机构出具的含有CMA、CNAS标志并满足以下技术要求的“ABS塑料（水槽柜体）”检测报告复印件，检验依据为《GB 28481-2012塑料家具中有害物质限量》： 1）.多环芳烃检测结果为合格或符合。 2）.领苯二甲酸酯检测结果为合格或符合。 3）.重金属检测结果为合格或符合。 （4）前沿有25mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，铜质表面经过喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 6 | 套 |
| 8 | 学生电源 | 86型 | 86型五孔插座，安装于试剂架上。 | 48 | 个 |
| 9 | 试剂架 | 2200*300*750 | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用≥12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 6 | 组 |
| 10 | 功能柱 | 345*180*750 | 采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 24 | 套 |
| 11 | 实验凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光；支撑柱采用直径50mm圆钢管，▲钢管防腐性能要求：以《GB/T 10125-2021》为测试方法进行中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾达到10级。（具有第三方检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告复印件，检测内容完全符合要求，不得缺项、漏项。）顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；下端虎爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 48 | 张 |
| 12 | 学科氛围 | 定制 | 墙顶面刷新：墙面，顶面表面批腻子两遍,著名品牌符合环保要求乳胶漆一底两面。含辅材及人工。 顶面造型：顶面轻钢龙骨框架，配套铝方通+石膏板。 学科氛围：墙面氛围：科学挂画、实验室准则。 电路安装：PVC过线管及人工，墙面管线开槽及修补，电源线路的过线管。 地面以下部分给排管改造：地面开槽铺设给排水管道。 | 1 | 项 |
| 化学准备室【1间】 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 中央准备台 | 3000×1200×800 | 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽 | 550×450×310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |
| 3 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |
| 4 | 试剂架 | 2200×300×750 | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |
| 5 | 台式洗眼器装置 | 双口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台 |
| 6 | 仪器柜 | 1000×500×2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用0.8mm厚优质钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 层板：上部分3块活动层板四层设计，下部分两块层板三层设计，合理利用储藏空间。采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理。 拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。 | 6 | 组 |

| 初中化学教学仪器配备标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 量筒 | 玻璃材质10mL | 60 | 个 |
| 2 | 量筒 | 玻璃材质50mL | 60 | 个 |
| 3 | 量筒 | 玻璃材质100mL | 40 | 个 |
| 4 | 试管 | 玻璃材质φ15mmx150mm | 800 | 支 |
| 5 | 试管 | 玻璃材质φ18mmx180mm | 1000 | 支 |
| 6 | 试管 | 玻璃材质φ20mmx200mm | 500 | 支 |
| 7 | 试管 | 玻璃材质φ32mmx200mm | 50 | 支 |
| 8 | 硬质玻璃管 | 玻璃材质φ15mmx150mm | 30 | 支 |
| 9 | 烧杯 | 玻璃材质50mL | 100 | 个 |
| 10 | 烧杯 | 玻璃材质100mL | 100 | 个 |
| 11 | 烧杯 | 玻璃材质250mL | 100 | 个 |
| 12 | 烧杯 | 玻璃材质1000mL | 10 | 个 |
| 13 | 烧杯 | 玻璃材质500mL | 20 | 个 |
| 14 | 烧瓶 | 玻璃材质圆、长，250mL | 10 | 个 |
| 15 | 烧瓶 | 玻璃材质平、长，100mL | 10 | 个 |
| 16 | 烧瓶 | 玻璃材质平、长，250mL | 10 | 个 |
| 17 | 烧瓶 | 玻璃材质圆底、长，500mL | 10 | 个 |
| 18 | 锥形瓶 | 玻璃材质100mL | 60 | 个 |
| 19 | 锥形瓶 | 玻璃材质250mL | 100 | 个 |
| 20 | 蒸馏烧瓶 | 玻璃材质250mL | 10 | 个 |
| 21 | 酒精灯 | 玻璃材质150mL | 60 | 个 |
| 22 | 抽滤瓶 | 玻璃材质500mL | 5 | 个 |
| 23 | 气体发生器 | 玻璃材质250mL | 5 | 个 |
| 24 | 实验室制取二氧化碳装置 | 玻璃材质 | 30 | 个 |
| 25 | 漏斗 | 60mm | 60 | 个 |
| 26 | 长颈漏斗 | 玻璃材质，安全漏斗，直行 | 60 | 个 |
| 27 | 分液漏斗 | 筒形250ml | 30 | 个 |
| 28 | 滴管 | 1． 由玻璃滴管和胶头组成。 2． 规格：150mm；管身Φ7mm－8mm；管全长：150mm±10mm；喇叭口Φ10mm±1mm。 3． 球距上管口长：50mm±5mm。 | 200 | 支 |
| 29 | 干燥管 | 玻璃材质U型，φ15mmx150mm | 10 | 支 |
| 30 | 干燥管 | 玻璃材质15mmx150mm | 30 | 支 |
| 31 | 集气瓶 | 玻璃材质125mL | 150 | 个 |
| 32 | 集气瓶 | 玻璃材质250mL | 20 | 个 |
| 33 | 玻璃管 | 玻璃材质φ7~φ8mm | 10 | 千克 |
| 34 | 玻璃棒 | 玻璃材质φ3~φ4mm | 10 | 千克 |
| 35 | 玻璃棒 | 玻璃材质Φ7~φ8mm | 10 | 千克 |
| 36 | 软胶塞 | 1．产品用天然橡胶制造，白色。 2.每包软胶塞由0~10号的胶塞组成，要求搭配合理。 | 20 | 千克 |
| 37 | 广口瓶 | 玻璃材质125mL | 200 | 个 |
| 38 | 细口瓶 | 玻璃材质60mL | 60 | 个 |
| 39 | 细口瓶 | 玻璃材质125mL | 200 | 个 |
| 40 | 细口瓶 | 玻璃材质250mL | 50 | 个 |
| 41 | 细口瓶 | 玻璃材质茶，125mL | 100 | 个 |
| 42 | 滴瓶 | 玻璃材质125mL（白色） | 60 | 个 |
| 43 | 滴瓶 | 玻璃材质60mL | 60 | 个 |
| 44 | 滴瓶 | 玻璃材质125mL（棕色） | 60 | 个 |
| 45 | 坩埚 | 瓷，30mL | 5 | 个 |
| 46 | 坩埚钳 | 铁200mm | 50 | 个 |
| 47 | 镊子 | 1．镊子用不锈钢板材制成。镊子的宽度不小于9mm，镊子的长度为160±5mm。 2．镊子制作应光滑、平整、无缺陷。 3．镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。 | 60 | 个 |
| 48 | 试管夹 | 1.产品为竹制品。2.长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。3.试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 60 | 个 |
| 49 | 止水夹 | 1．产品用直径Φ1.5mm的钢丝制成。应作防锈处理。 2．产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3．产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。 | 50 | 个 |
| 50 | 石棉网 | 1．产品由金属网和附在网上的石棉组成。 2．金属网由Φ0.1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2mm，金属网为边长不小于100mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。 3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100mm，厚度为3mm左右，要求不散、不裂、不脱落。 4．整体应平整、美观，不翘角。 | 60 | 个 |
| 51 | 燃烧匙 | - 产品由半圆面和金属丝结合制成。 - 半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。 - 金属丝约用Φ2mm的钢丝或铁丝制造，长度为240mm左右。 | 20 | 个 |
| 52 | 药匙 | 1.药匙采用塑料制成。药匙的宽度约10mm，长度为120±5mm。 2.产品制作应光滑、平整、无毛剌、无缺陷。 | 60 | 个 |
| 53 | 乳胶管 | 1.产品用优质乳胶制造。 2.产品内径为5~7mm。 | 30 | 米 |
| 54 | 橡胶管 | 1.产品用优质天然橡胶制造。 2.产品内径为7~8mm，壁厚1mm。 | 10 | 米 |
| 55 | 试管刷 | 1． 产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，大、中、小各一个。 2． 金属丝用约Φ1.5mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于200mm。 3． 制成的试管刷要求不散、不脱毛。 | 100 | 个 |
| 56 | 表面皿 | 60mm | 50 | 个 |
| 57 | 研钵 | 玻璃材质瓷，90mm | 50 | 个 |
| 58 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 50 | 个 |
| 59 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 50 | 个 |
| 60 | 反应板 | 至少6穴 | 60 | 个 |
| 61 | 酒精喷灯 | 1、结构合理，制作精细、使用方便；2、仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热壶、加料口等部分组成；3、空气调节器应能自如的调节空气进量从而调节火焰大小；4、仪器应密闭而无渗漏；5、灯壶加工精细，壶底无焊接； | 5 | 个 |
| 62 | 蒸馏水器 | 1、采用不锈钢制作精细，卫生；2、采用三线电源接地保护，安全可靠。使用电源：交流220V，50Hz。功率：3KW；3、外形尺寸：290×200×575mm；4、蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：由不锈钢薄板制成，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。5、规格：出水量3升/小时。 | 1 | 个 |
| 63 | 注射器 | 5mL，塑料 | 60 | 个 |
| 64 | 塑料洗瓶 | 250mL，塑料 | 60 | 个 |
| 65 | 实验室提篮 | 产品为全木质、带提手。可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉。1.提蓝外形尺寸约：450mm×180mm×100mm，底部抽屉深度不小于50mm。2.提手部位为圆柱形，高约250mm（装好后的高度）。3.整体表面刷清漆。 | 5 | 个 |
| 66 | 塑料水槽 | 产品为半透明塑料注塑成型。外形尺寸：250mm×180mm×100mm,水槽表面无瑕疵。 | 50 | 只 |
| 67 | 方座支架 | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。2．底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座组装后应垂直。 | 55 | 台 |
| 68 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73mm ，外径：90mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 5 | 个 |
| 69 | 泥三角 | 1． 产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成。2． 金属丝用Φ1mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于50mm，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20㎜。3． 石棉筒内径为Φ4mm，外径为Φ10mm。4． 石棉筒应不裂、不缺、坚固、圆滑。5． 金属丝应作防锈处理。6． 整体应平整、美观。 | 5 | 个 |
| 70 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。2.顶板外形尺寸：250×28×4.5（mm），8孔分布均匀，孔径19.5mm。3．底板外形尺寸：250×60×5（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约2mm。4．插杆为长36mm，直径10mm，与底板孔对应成排。 | 60 | 个 |
| 71 | 托盘天平 | 1.最大称量100g，分度值0.1g,标尺称量0-5g。 2.底座为金属冲压件,表面喷塑。 3．横梁，支架，盘托架为金属制，表面镀铬。 4．刀子为钢制，双向调节螺母。 5.双托盘，托盘为塑胶制成，附件：四等砝码一套，塑料镊子一把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置。 | 60 | 个 |
| 72 | 温度计 | 玻璃制。红液，0℃～100℃ | 60 | 个 |
| 73 | 酸度计 | 笔式，1.测量范围：0～14.00pH。2.电源：3×1.5V（AG-13型钮扣电池）。3.校准方式：两点校准（PH4.01/6.86）。4.外形尺寸：150mm×30mm×15mm。 | 5 | 个 |
| 74 | 碘的升华凝华管 | 碘的升华凝华管应由造型为密封的葫芦状玻璃瓶（内装固态碘）、烧瓶夹组成。烧瓶夹为铁制，表面经涂覆处理（烤漆或镀铬），无毛剌。夹口部位应为软垫。玻璃应为葫芦状无色透明，玻璃无气泡、沙点。玻璃瓶顶头封闭，密封不漏气，内部真空，瓶内盛有固态碘。▲为保证产品质量，提供专业检测机构出具的检验合格报告及原厂家ISO质量环境健康认证证书复印件。 | 1 | 个 |
| 75 | 水电解演示器 | 由2个25ml酸式滴定管，1个直形安全漏斗，1个无色透明塑料容器，2个铂电极和附件组成。在12V.1A直流中的作用下，3-5分钟内，由电解的水生成20ml：10ml的氢气和氧气 水电解演示。由观察管、密闭室、漏斗、放气嘴、电极等组成。观察管应为透明玻璃制成，表面印有刻线。观察管直径15mm，长不小于250mm。密闭室应采用耐酸碱的透明塑料注塑成型，应放置平稳。漏斗应采用耐酸碱的塑料注塑成型，表面平整、光滑。放气嘴应为透明玻璃制成，放气孔直径不大于2mm。金属电极直径不小于3.5mm，长不小于25mm。观察管、漏斗、放气嘴、电极应固定可靠，密封良好。▲为保证产品质量，提供专业检测机构出具的检验合格报告及原厂家ISO质量环境健康认证证书复印件。 | 2 | 个 |
| 76 | 水电解实验器 | 1.使用电源电压：DC16～24V；2.底座（塑料）、玻管两支和锥形嘴等组成；3.电极为合金。4.玻管：外径15±1mm，长度260±3mm，容积约35mL；5.活塞密封性能良好。6.玻件应光洁透明，厚度不小于1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固。6.底座稳固，外形尺寸：149mm×88mm×24mm。 | 60 | 台 |
| 77 | 数据采集器 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 | 1 | 台 |
| 78 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 | 1 | 套 |
| 79 | 附件 | 1.含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条。 2.传感器连接线具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、不易脱落、方便教学。 | 1 | 套 |
| 79 | 铝合金箱（大） | 尺寸：410*282*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬。 | 1 | 只 |
| 80 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 81 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa。 2.可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL注射器。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 82 | 氧气传感器 | 1.量程：0～100％，分度：0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 83 | PH传感器 | 1.量程：0~14；分度：0.01。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 1 | 只 |
| 84 | 二氧化碳传感器 | 1.量程：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 85 | 相对湿度传感器 | 1.量程：0～100%，分度0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 86 | 溶解氧传感器 | 1.量程：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01mg/L；带有温补功能。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 87 | 智能分光光度计 | 1.主机设有电源开关、充电指示灯、蓝牙通讯指示灯，能够通过无线或者有线方式与计算机进行通讯。 2.蓝牙无线通讯时，蓝牙指示灯会亮起；有线通讯时，USB数据通讯指示灯会亮起； 3.可应用于Windows，安卓，Linux、ios、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 4.通过无线方式与移动端通讯，移动端可无线搜索信号或者扫描二维码实现无线数据通讯 5.配套实验的专用软件中包含原理介绍，能够借助硬件和软件自动联动，同时呈现出仪器的工作过程和实验数据。 6.主机设有4个比色皿放置槽，可同时放入4个比色皿，内置传动装置，可自动切换4个样品，通过软件选择任意一个需要测量的样品进行吸光数据测量； 7.可输出8个波段（波长范围405nm-690nm）的测量数据；8个波段分别为405nm-425nm、435nm-455nm、470nm-490nm、505nm-525nm、545nm-565nm、580nm-600nm、620nm-640nm、670nm-690nm. 8.产品经过低温-20℃、高温55℃贮存72小时后，能正常工作。 ▲提供满足以上技术参数要求的带CMA的第三方检测报告复印件（提供产品实物照片）。 | 1 | 只 |
| 88 | 系统分析软件 | 1、支持Windows7/Windows8/Windows10 32/64bits系统； 2、软件根实验教学需求及学生的认知心理特征，提供初中版物理、化学、生物专用软件和初中版通用软件； 3、专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域。 4、通用软件可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求； 5、U盘存储，中英文简体界面一键切换； 6、传感器插入后能自动识别和运行；软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格； 7、软件须具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式；组合图线数据可与计算机进行导入/导出。 8、具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式； 9、软件内设可调整采样频率范围是0.1~20K; 10、具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复； 11、可以对实验设置进行保存，生成实验模板；具有实验数据采集过程录播、回放功能； 12、软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析； 13、学生可在软件中发送实验报告； 14、软件提供实验帮助--可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。 15、具备同时录制实验操作及数据、图线显示、处理功能，录制 时间可调。 | 1 | 套 |
| 89 | 溶液导电演示器 | 电表式，10 mA，DC6 V，串联电位器 1 kΩ ，电阻 560 Ω 。五组溶液同时比较，1×7 开关（其中一档校准），采用不锈钢或石墨电极 | 2 | 只 |
| 90 | 气体实验微型装置 | 主件为玻璃制品，泡沫塑料盒包装。装置由微型气体发生器、微型气体实验器、微型混合气体发生器、塑料多用滴管、微型集气瓶、胶皮管、橡胶塞、玻璃管、等组成。能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验。泡沫塑料盒外形尺寸：265mm×185mm×55mm。 | 3 | 个 |
| 91 | 碳-60结构模型 | 球直径不小于30㎜ | 5 | 个 |
| 92 | 氯化钠模型 | 球直径不小于30㎜ | 5 | 个 |
| 93 | 二氧化碳模型 | 球直径不小于30㎜ | 5 | 个 |
| 94 | 矿物矿石标本 | 主要技术指标：中学地理教学使用的矿物岩石标本，包括矿物二十六种、岩石十六种。各个标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辩别。块状标本应选用没有经过风化的原产矿物和原产岩石，并至少有一个新鲜断面。每个标本应分别固定盒低。标本盒不小于300mm×210mm。 | 5 | 盒 |
| 95 | 实验室常用工具箱 | 产品采用专用塑料箱包装，内装化学实验常用的各种工具。 | 1 | 套 |
| 96 | 工作服 | 纯白色，由布料制成，长度不小于90cm | 10 | 件 |
| 97 | 护目镜 | 防机械冲击，全塑料制，侧面完全遮挡。 | 60 | 付 |
| 98 | 防护面罩 | 1.产品由透明有机玻璃和帽架组成。 2.面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。 3.帽架应采用韧性好的材料制作，不易拆断、变形。 4.面罩与帽架的连接应牢固可靠。帽架系带应宜于调整松紧。 | 5 | 个 |
| 99 | 防毒口罩 | - 直接式防毒口罩。 - 由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。 - 口罩能完全罩住口、鼻不漏气。 - 系带可调节松紧。 - 防毒时间不小于45分钟。 6．有关口罩的数据： 口罩重量：≤300g；呼气阻力：≤49Pa；吸气阻力：≤20Pa；泄漏率：≤2%；下方视野：>35º。 | 10 | 个 |
| 100 | 手套 | 1．产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于20cm.。 2．应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 3．冬季不得发硬，夏季不得粘连。 4．各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 10 | 付 |
| 101 | 废液收集装置 | 方形，20L；螺纹口， 30*25*25cm | 1 | 个 |

二、报价要求

- 供应商应按照本招标文件的要求编制报价文件，投标文件应对本招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。本项目采用固定单价报价。投标报价中应包括在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包含但不限于：货物的全部设备材料费、货物运至最终目的地的运输费、装卸费、保险费、仓储费、检测费、更换、质保服务、施工服务、咨询服务等一切费用，投标时一次包定,不再另行追加。投标单位自行踏勘现场，如遇现场（包括但不限于管道、电气、墙体定位、基层等）所有与本次采购及安装需求有不符的情况，涉及拆除、搬运、安装等相关内容，由投标单位自行考虑整改费用满足采购及安装需求，含在本次报价内。

本项目为交钥匙工程，在合同履行过程中，按相关部门的要求进行优化整改，确保项目能通过验收并投入正常使用，相关整改费用包含在合同价中，招标人不再增加额外费用。成交供应商自行与总承包单位协调配合，相关费用包含在合同价内。

三、商务部分要求

1.质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2.质保要求：项目要求整体质保三年，本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务。（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

3.售后服务要求：在三年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过6小时，一般质量问题在10小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚1000元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。

4.供货与安装周期：签订合同之日起40天内交货、安装、调试完毕。如因中标人原因延期的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚1000元。

（备注：中标人在货物供货前，需将货物的技术资料、使用条件及款式报用户方确认后方可订货（或组织生产） 和确定具体供货、 就位时间。本项目调试安排及试用期间管理将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从采购人的时间和管理协调）

5.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。

6.验收要求：中标人在货物进场时，应由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中中标人不能到场配合的，将视招标人为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认；市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。在所有货物中随机抽取样品后送国家认可的检测机构进行检测，如检测不合格的，招标人有权无条件退、换货物，由此引起的所有损失均由中标人自行承担且全部履约保证金不予退还。货物通过合格检测的，则可进入安装施工环节；安装、调试完毕后，由采购方进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，采购方将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。验收合格的由招标人组织验收小组进行最终验收并签发验收单。

四、本项目的核心产品：学生实验台。

五、付款方式：凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告(如有)，经验收合格后付至合同价的90%；于服务期满（从验收合格之日算起），经采购单位认可后一次性付清余款（不计利息）。

六、履约保证金：

1、本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

七、样品

1、项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

2、请供应商提供所投货物（设备）的样品如下，包括：

（1）实验凳

（2）学生实验台

（3）碘的升华凝华管

（4）水电解演示器

（5）智能分光光度计

3、样品提交及安装完成时间：2025年7月1日14：00止，样品递交地点：启东市蝶湖中学，样品递交联系人：顾老师，联系方式：13862990558。

注：样品不得出现投标人的单位名称及商标，如出现的则作无效投标处理。投标人提交样品的同时需将打印有投标单位名称、联系人、联系方式的纸张放在信封里密封提交。

八、演示讲解

1．供应商须进行演示讲解，演示讲解方式为视频录制，供应商需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件保存在U盘递交。

演示内容如下：

（1）智能分光光度计视频演示

- 第四部分  开标和评标

一、开标

见面开标模式

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 25分 | 针对招标文件采购需求中的采购清单及技术参数所列内容的响应程度进行评审。投标人所投产品的技术参数、规格及材质能够完全完全满足或优于招标文件采购产品技术参数要求的得25分。每有一个加▲项不满足的，扣 5分，其他无特殊标记的参数，每有一项不满足的，扣0.05分；25分扣完为止。注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术部分正负偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术部分正负偏离表》为准。 |
| 项目实施方案 | 实验室设计方案 | 6分 | 因涉及安装服务，需投标人进行现场踏勘并根据踏勘现场的情况,提供实验室整体方案规划图及效果图等。评委综合考虑投标人所提供实验室等相关实施方案的、可操作性、合理性、科学性、美观性等内容进行评审。 建设方案与图纸完整详实，内容全面覆盖施工实施范围、科学合理、方案可行便于实施且各项施工方案，具备明显的针对性得（6分）； 建设方案与图纸完整，内容基本涵盖施工实施范围，合理性、可行性一般，基本满足实际操作需要，针对性不明显得（3分）； 建设方案与图纸不完整，内容基本合理性、可行性较差，无针对性（1分）。 没有内容不得分。 |
|  | 项目供货方案、实施计划、质量保证 | 8分 | 根据投标文件中实施方案项目供货方案、实施计划、质量保证等方面进行评审。方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，项目管理运行机制健全，供货及安装及时到位，整个方案语言表述准确清晰的得8分；方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，项目管理运行机制较健全，供货及安装较及时，整个方案语言表述较准确清晰的得5分；有项目实施方案，但方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得3分；方案有针对性，但是方案粗糙，可操作性有欠缺的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 培训方案 | 5分 | 根据投标文件中针对本项目制定的培训计划进行评审，含培训方案合理程度，完整性、灵活性及培训人数、时间、培训目标、培训内容方案等内容进行评审。方案详细、完整、便于实施；培训人员专业且经验丰富、时间安排合理的得5分；方案较详细、较完整、较便于实施；培训人员较专业且经验较丰富、时间安排较合理的得4分；方案粗略、可操作性一般或经过优化培训方案可实现的得2分；方案一般，可操作性有欠缺的得1分；没有内容不得分。 |
| 演示 | 视频功能演示 | 9分 | 投标人根据以下要求通过录制视频方式（视频内容保存在U盘）进行展示演示，评审专家根据演示效果进行打分： 演示一：智能分光光度计视频演示：未知浓度溶液的浓度测量 主要演示实验步骤： （1）分光光度计I可输出8个波段（波长范围405nm-690nm）的测量数据；移动端可无线搜索信号或者扫描二维码实现无线数据通讯。 （2）实验时，将装有3种浓度梯度标准有色溶液（如高锰酸钾溶液）的3个比色皿和装有待测液的1个比色皿，可同时放入主机标有序号的4个比色皿卡槽中； （3）通过软件控制自动切换比色皿、自动测量3个标准溶液的吸光度数据并能画出标准曲线，点击测定溶液浓度，软件自动将待测液的吸光度和浓度自动测量并记录到表格，完成未知浓度溶液的浓度测量。 演示以上功能，每条3分，全部演示成功得9分；功能不符合、演示不成功，则对应功能小项不得分。 注意：1.未提供演示或使用其他方式（如软件Demo、PPT 演示、图片原型或方案等）演示，本项不得分。 2.录制的视频建议采用MP4格式（若视频为其他格式导致评审中不能正常播放的，责任自负） 3.演示总时间不超过20分钟，否则不得分。 |
| 样品 | 实物样品 | 8分 | 提供实物样品（见第三部分项目需求）的外观、材质、工艺、质量、性能等方面是否符合招标文件，要求样品与招标清单内容设备一致。 对投标样品的材质、式样、颜色、工艺、性能及整体效果进行评分。完全满足得8分，基本满足得5分，一般的得2分；不符合要求、未提供样品、样品不全的得0分。 |
| 其他 | 售后服务 | 3分 | 根据投标人提供的售后服务体系、售后服务人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围进行评审。 1）服务体系完整、售后服务人员充足、各类承诺根据采购内容进行细化的定制、服务响应时间及时、售后服务范围广、质保期满后售后服务内容及范围描述准确清晰，整体方案详细可行的得3分； 2）服务体系较完整、售后服务人员较充足、各类承诺根据采购内容进行较细化的定制、服务响应时间较及时、售后服务范围较广、质保期满后售后服务内容及范围描述较准确清晰，整体方案较详细可行的得2分； 3）方案粗略、服务响应时间、质保期基本达到要求，整体需要优化调整的得1分； 没有内容不得分。 |
| 企业实力 | 企业资质 | 3分 | 1) 投标人具有有效期内的 GB/T 19001-2016 质量管理体系认证、GB/T24001-2016 环境管理体系认证、GB/T 45001-2020 职业健康管理体系认证，三证齐全的得1分。 2) 投标人具有售后服务五星认证证书的得1分。 3）投标人或所投产品生产商具有“高新技术企业证书”企业证书（须在有效期内），提供得1分，不提供不得分。 |
|  | 企业业绩 | 3分 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似（物理、化学、生物等）项目业绩的，有一个得1分，本项最高得3分。 注：投标文件中同时提供合同关键页（含合同甲乙双方封面页、合同服务内容、合同金额、合同盖章页）、中标（成交）通知书、验收合格证明材料复印件加盖投标单位公章，未提供不得分。 |

备注：1.商务技术分不满30分的，作无效投标文件处理。

2.在投标时提供复印件加盖投标人公章；中标后签订合同前，提供加盖原厂公章的复印件原件备查。未能提供、提供的证明材料不清晰（查询不到；查询二维码或查询网站均未能完整的体现证明材料的所有页码及所有检测内容）或提供的原件与投标文件不一致均视为虚假应标，取消其中标资格且投标供应商及投标品牌均列入黑名单。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

（六）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在启东教育体育信息网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（七）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

- 第五部分  投标文件格式

响应文件由资格、资信证明文件，商务技术文件，价格文件三部分组成。请供应商根据本招标文件的要求在以上三部分中分别提交响应的材料。

一、资格、资信证明文件（不能出现商务技术文件、价格文件）

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），投标代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.投标函（格式见附件5）；

6.由于本项目所涉及的水、电基本不到位，为保证设施设备的使用，必须完成水、电及装修配套改造，投标供应商必须在规定的时间内进行充分的现场勘查，以便获取有关编制响应文件和签署合同所涉及的现场资料。提供经采购人踏勘负责人签字或盖章的《现场踏勘回执函》。（格式见附件6）

7.提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的截图。

二、商务技术文件（不能出现价格文件）

1.商务部分正负偏离表（格式见附件7）；

技术部分正负偏离表（格式见附件8）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

供应商应根据本标书“招标文件”中 第三部分“项目需求”，仔细阅读并在理解的基础上结合本项目第四部分“开标和评标”中评标办法的要求提供相应材料。

注：①商务技术文件所涉相关证明材料复印件均须加盖单位公章，否则将导致商务技术文件对应的评分项不得分。②为方便评委评审，请供应商严格按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制。

三、价格文件

1.投标报价汇总表（格式见附件9）；

2.分项报价明细表（格式见附件10）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________（项目名称），                （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：        年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：营业执照复印件、法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源采购人主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

- 附件5

- 投标函

致：              （采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

现场踏勘回执函

兹证明         (投标单位名称)委派       (委托人)(电话:      )到 启东市蝶湖中学2025年化学实验室及准备室采购与安装项目现场进行实地踏勘，并提交了授权委托书及相关资料。

经现场踏勘，该投标单位对该项目现场状况已充分了解。并承诺该投标单位若中标，不对场地现状提出异议，不以场地存在瑕疵为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。

采购单位踏勘负责人：(签字或盖章)

日期：

备注：

本次踏勘的目的：确定项目实际情况，包括周边环境、建筑情况、交通状况等；了解项目的一些特殊要求，例如水、电接入、装修改造、安全要求等；为编制投标文件提供更合理的依据。

- 1.本次踏勘投标人承担踏勘现场发生的费用，投标人自行负责在踏勘现场中安全问题。

- 2.踏勘时间安排：2025年6月13日上午8：00-11：30 （请在规定的时间内安排踏勘，否则后果自负）

- 3.踏勘负责人及联系方式：顾老师0513-80285818

4.此现场踏勘回执函作为证明材料，需放入投标文件。投标人现场勘查时需携带营业执照复印件；法定代表人的授权委托书若是法人提供法人证明（格式自拟）；被委托人身份证复印件，以上材料均需加盖投标人公章。

附件7

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件9

投标报价汇总表

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 启东市蝶湖中学2025年化学实验室及准备室采购与安装项目 | - 人民币大写： （¥： 元） |  |

备注： 1.报价表须按照以上格式填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

时间：    年    月    日

附件10

分项报价明细表

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人必须详细报出货物类项目采购清单中各个子项的名称、品牌、生产厂家名称、规格型号、数量、单价、备注中的内容，且本表各分项报价合计应当与投标报价汇总表合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

附件11

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。